CODE

const int trigPin = 9;

const int echoPin = 10;

const int buzzer = 8;

const int led = 7;

long duration;

int distance;

void setup() {

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

pinMode(buzzer, OUTPUT);

pinMode(led, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

distance = duration * 0.034 / 2;

Serial.print("Distance: ");

Serial.println(distance);

if (distance > 0 && distance < 120) {

tone(buzzer, 1000);      // sound

digitalWrite(led, HIGH); // LED ON

delay(1000);

noTone(buzzer);

digitalWrite(led, LOW);

delay(1000);

}

}